| 型号参数说明 |  | TL-Q5系列 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 | 输出 接线图 |
| 直流型 | NPN三线 常开 | ### TL-Q5MC1 | ### 图1 |
|  | NPN三线 常闭 | #### TL-Q5MC2 | 图1 |
|  | PNP三线 常开 | TL-Q5MB1 | 图2 |
|  | PNP三线 常闭 | TL-Q5MB2 | 图2 |
|  | 二线 常开 | TL-Q5MDO | 图5 |
|  | 二线 常闭 | TL-Q5MDC | 图5 |
| 交流型 | 二线 常开 | ### TL-Q5MAO | 图6 |
|  | 二线 常闭 | ### TL-Q5MAC | 图6 |
| 检测距离 |  | 5mm±10% |  |
| 检测物体 |  | 金属 |  |
| 标准检测物体 |  | 铁18x18x1mm |  |
| 电源电压 |  | 直流（NPN，PNP，二线）型：10-30VDC， 交流型：90-250VAC |  |
| 静耗电流 |  | 直流（NPN，PNP，二线）型：3mA/12V， 5mA/24V， 交流型：2mA以下 |  |
| 响应频率 |  | 直流型:500Hz，交流型:20Hz |  |
| 输出电流 |  | 阻抗性负载:最大200mA， 感抗性负载:最大100mA |  |
| 回路保护 |  | 直流型:反连接，浪涌吸收 |  |
| 环境温度 |  | 温度：-25℃--- +75℃（但不结冰） |  |
| 残余电压 |  | 直流（NPN，PNP）三线型：1.5V以下， 直流二线型：3V以下，交流型：8V以下 |  |
| 绝缘阻抗 |  | 50MΩ 以上 （用DC500V摇表，带电部分一起和壳体间） |  |
| 耐电压 |  | AC1500V 50/60Hz，1分钟， 带电部分一起与壳体间 |  |
| 防护等级 |  | IP67（IEC规格） |  |
| 输出回路与接线图： |  |  |  |